## Тема: «Общие вопросы охраны труда»

### История возникновения, содержание и методическое построение курса охраны труда.

На второй день после октябрьской революции создается народный комиссариат труда, и в 1917 году был создан:

- Декрет о восьми часов рабочем дне;

- Декрет о социальном страховании;

- Декрет об???

- Декрет об ежегодных отпусках;

- Декрет о социальном обеспечении.

В мае 1918 года учреждена государственная инспекция труда, в задачу которой входил контроль за постановлением правительства в области охраны труда.

В декабре 1918 года был издан первый КЗоТ, который с соответствующими изменениями и дополнениями действует на сегодняшний день. К первому законодательному документу в строительной области можно отнести Постановление Народных  Комиссаров «О порядке утверждения проектов по строительству промышленных сооружений».

Внедрение достижений науки и техники резко снижает уровень производственного травматизма. Не смотря на это, избежать травматических случаев не удается. Дело в том, что при внедрении новой технологии, нового оборудования возникают новые проблемы безопасности труда. Причиной сбоев в охране и безопасности труда являются не сами  по себе условия, а опасные действия людей в этих условиях. Слабое знание основ охраны труда порождает непредусмотрительность, пренебрежение к опасностям, неспособность их предвидеть, а следовательно предупредить. В связи с этим в учебные программы  вузовской подготовки в 1924 году введен курс «Охраны труда».

Современная классификация выделяет 6 основных факторов:

- Организационно-правовые;

- социально?

- Санитарно-гигиенические;

- Технические;

- Психофизиологические;

- Эстетические;

Безопасные условия труда могут быть созданы при учете и проведении следующих мероприятий:

1). Выявление опасных факторов;

2). Изучение причин, вызывающих профессиональное заболевание и производственный травматизм;

3). Разработка и проектирование инженерно-защитных средств;

4). Разработка и внедрение профилактических организационных мероприятий.

Структурно курс состоит из 4 разделов:

- Правовые и ?

- Производственная санитария;

- Техника безопасности;

- Пожарная безопасность.

Методологической основой курса охраны труда является научный анализ возможности возникновения в ходе производственного процесса опасностей и вредностей. И на основе этого определение опасных участков производства, выявление опасных ситуаций  и разработка мер по их предупреждению.

### Правовые вопросы охраны труда, основные положения, действующего

### законодательства РБ по охране труда

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, организационно - технические, санитарно - гигиенические, реабилитационные и другие мероприятия.

Действие ФЗ распространяется на:

- работодателей;

- работников, состоящих с работодателем в трудовых отношениях;

- студентов в период прохождения ими производственной практики;

- военнослужащих;

- граждан, отбывающих наказание по приговору суда в период работы в организации.

Основные направления государственной политики в области охраны труда (см. ФЗ или КзоТ) – обеспечение приоритетов и т.д.

В КзоТ вопросам охраны труда посвящен 10 раздел, где установлены нормы, требования и правила по охране труда.

### Государственные нормативные акты по охране труда

Основами законодательства РБ по охране труда предусмотрено установление единых нормативных требований для организаций всех форм собственности, независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.

Государственные акты подразделяются на следующие виды:

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ);

- отраслевые стандарты (ОСТ);

- санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы;

- СниП;

- правила безопасности;

- инструкции по безопасности;

- отраслевые положения, рекомендации, методические указания.

Система стандартов безопасности труда, содержание ССБТ.

В целях комплексного решения создания безопасной техники, безопасных условий труда и эффективны средств защиты создана ССБТ, разработка которой была начата в 1973 году.

ГСС

ЕСКД			ЕСТД				ССБТ			БЧС

(единая система 	         (единая система

конструкторской                технологической

документации)	            документации)

подсистема О						        п/с 5	          Резерв

Подсистема О включает основополагающие организационно-методологические стандарты, раскрывающие структуру системы.

- включает стандарты безопасности требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов;

- включает стандарты требований в безопасности к производственному оборудованию;

- включает стандарты безопасности к производственным процессам;

- включает стандарты к средствам защиты работающих;

- включает стандарты безопасности к зданиям и сооружениям.

Принята следующая структура обозначения стандартов ССБТ.

ХХХ (Х)	12-й номер	0	0.01

ГОСТ	      ХХ		Х	ХХХ

№ ст.

п/с

№ станд. п/п

вид станд.

Получается 	    ГОСТ	        12.	   0.	  001-90

При внедрении стандартов на предприятии исходным документом является указанием Министерства или Ведомства, руководствуясь которым руководитель предприятия:

1. издает указ, в котором приводится перечень стандартов и порядок их внедрения;

2. назначает комиссию в составе главного инженера, службы стандартизации, отдела охраны труда, представителей профсоюза и специалистов предприятия.

3. утверждает планы утверждения стандартов.

Стандарты являются внедренными если????

### Основные понятия, термины, определения

Факторы и обстоятельства, связанные с охраной труда, зачастую сопровождаются потерей здоровья работников, значительным материальным ущербом и нередко смертью. Для выявления обстоятельств, причин виновных и определения меры их ответственности зачастую приходиться рассматривать дела в судебном порядке и толкование понятий «произвольно-недопустимый». Учитывая это в ГОСТ 12.0.002-80 установлены основные понятия, термины и определения, относящиеся к безопасности труда.

Термины, установленные ССБТ обязательны для применения в технической, справочной литературе, учебниках.

### Надзор и контроль за соблюдением законодательства

Его осуществляют:

1. Государственный надзор и контроль - специально уполномоченный государственные органы и инспекции.

2. Через профсоюзы.

  - Государственный надзор и контроль.

Государственный надзор и контроль осуществляют государственная инспекция труда, утвержденная правительством РБ, которая имеет централизованную систему государственных органов. Ее представителем является государственный инспектор труда, который наделен значительными правами и несет ответственность за противоправные действия или бездействия в соответствии с законодательством РБ.

Наряду с федеральной инспекцией государственный контроль осуществляют специализирующие организации: Госгортехнадзор, Госэнергонадзор РБ.

  - Общественный контроль за охраной труда.

Общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников в области охраны труда осуществляется профсоюзами, которые вправе создавать для этих целей инспекции и избирать доверенных лиц.

Профсоюзы имеют право:

1. осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодательства;

2. проводить независимую экспертизу условий труда;

3. принимать участие в рассмотрении несчастных случаев;

4. получать информацию об условиях и охране труда на предприятии;

5. предъявлять требования об остановке работ при угрозе жизни и причинения вреда здоровью работающих;

6. осуществлять выдачу работодателям представлений об ??????? нарушении;

7. обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении виновных к ответственности.

8. принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с рассмотрением законодательства по охране труда.

Общественный контроль за охраной труда на производстве профсоюзы осуществляют через комиссии охраны труда и инспекторов по охране труда.

Состав комиссии утверждается комитетом профсоюзов, председатель комиссии одновременно является старшим общественным инспектором по охране труда. Общественный инспектор избирается на собрании профгруппы и осуществляет контроль непосредственно на рабочих местах. Он ведет журнал в котором записывает свои замечания за невыполнение требований.

5.3. Ведомственный контроль за охраной труда.

Законодательство возлагает на администрацию организаций обеспечение здоровых и безопасных условий труда. С этой целью организуется ведомственный контроль соблюдения законодательства, который осуществляется по цепочке «министерство – управление – строительный участок». Руководителем ведомственного контроля является главный инженер. Наиболее эффективной формой является система трехступенчатого контроля, которая устанавливает систематический контроль за соблюдением техники безопасности:

1 ступень: мастер, бригадир, общий инспектор по охране труда бригады ежедневно перед началом работ проверяют на своем участке состояние рабочих мест. Выявленные недостатки записываются в журнале и выявляются меры по их устранению.

2 ступень: начальник участка, старший общий инспектор по охране труда, механик и электромонтер осуществляют один  раз в неделю проверку на всех объектах участка или цеха. Выявленные недостатки фиксируются в журнале.

3 ступень: главный инженер, инженер по технике безопасности, представитель профсоюзного комитета и главные специалисты предприятия один раз в месяц проверяют все объекты данного предприятия. Результаты проверки обсуждаются на совещании у главного инженера. Намечаются мероприятия по устранению недостатков, о чем издается приказ, в котором оговорены сроки выполнения мероприятий и ответственные лица.

## Тема: «Организационные вопросы обеспечения охраны труда»

### Государственное управление охраны труда

ФЗ «Об основах охраны труда в РБ» определяет, что государственное управление охраны труда осуществляет правительство РБ или по его поручению федеральные органы исполнительной власти. Распределение полномочий осуществляется правительством. В общем случае управление – это совокупность действий, выбранных на основе определенной информации и направленных на поддержание функционирования объекта. В любой системе управления есть объект, которым управляют и орган, который управляет.

### Управление

упр информ.

управляющий орган				исполнительный орган

информация об объекте       объект	   управляющее воздействие

внешние факторы

Управление охраной труда – это подготовка и принятие решений, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Цели управления охраны труда включают решение следующих задач:

- обучение работающих;

- обеспечение безопасности производственных процессов и производственного оборудования;

- обеспечение нормальных условий труда, оптимальных режимов труда и отдыха, санитарно-бытового обслуживания;

- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;

- профессиональный отбор работающих и организация лечебно – профилактического обслуживания.

Функции выполнения охраны труда выполняются при реализации следующих мероприятий:

- организация и координация работ в области охраны труда;

- планирование работ по охране труда;

- контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления охраной труда;

- учет, анализ и оценка показателей по охране труда;

- стимулирование за работу по охране труда.

### Служба охраны труда на предприятии

В целях обеспечения соблюдения охраны труда и осуществление контроля на каждом предприятии при численности более 100 работающих создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. При численности менее 100 человек решение о создании службы  принимает руководитель организации. Если на предприятии отсутствует служба по охране труда, то работодатель заключает договор со специалистами, оказывающими услуги в этой области. Служба по охране труда подчинена руководителю, она комплектуется специалистами с высшим или средним образованием со стажем работы 3 года.

Основными задачами службы являются:

- Организация работы по ликвидации причин производственного травматизма;

- Контроль за работой производственных и технических служб по улучшению условий труда;

- Организация работы по совершенствованию техники безопасности и средств защиты;

- Разработка мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

Указания службы по охране труда могут быть отменены только руководителем или главным инженером организации.

### Функциональные обязанности руководителей, специалистов отделов,

### бригадиров и рабочих

Руководитель предприятия должен добиться выполнения правил техники безопасности всеми рабочими, ИТР и служащими. Обязанности административно – производственного персонала в соответствии с должностями установлены в СНиП. Так в СниП III – 4 – 80 определен примерный перечень функциональных обязанностей. Если в организации отсутствует какая-либо категория работников, то их должностные обязанности по охране труда возлагаются на близких по работе специалистов. Установленные положением должностные обязанности по техники безопасности должны быть в обязательном порядке отражены в должностных инструкциях.

### Организация обучения персонала безопасности труда

Законодательством на ????

Обучение безопасности труда проводят на всех предприятиях, независимо от характера и степени опасности производства. Обучение проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и СПравил 12.131-95.

Обучение проводится в ПТУ, учебных комбинатах и на курсах в соответствии с государственными учебным программами. Обучение завершается сдачей экзамена  квалификационной комиссии. Результаты проверки знаний оформляются протоколом и работнику выдается удостоверение. К ряду профессий в строительном производстве предъявляется повышенное требование по технике безопасности.

Ежегодно Министерство с Комитетом профсоюзов согласовывает перечень таких специальностей и видов работ. Такой перечень должен быть на каждом предприятии. К выполнению этих работ, лица моложе 18 лет не допускаются. Перед допуском к работе с рабочими, служащими и ИТР проводится инструктаж по технике безопасности. Работники должны быть снабжены инструкциями под расписку.

Проверка знаний руководителей и специалистов.

Руководители и специалисты, вновь поступившие на предприятие должны пройти вводный инструктаж, кроме того должны быть ознакомлены вышестоящим должностным лицом: состоянием условий труда и производственной обстановкой на вверенном ему участке; состоянием средств защиты работающих; с производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью; с ?????

Не позднее месяца специалисты проходят проверку знаний, результаты которой оформляются протоколом. Внеочередную проверку знаний специалисты проходят:

- При вводе новых или переработанных нормативных документов;

- При вводе нового оборудования или технологических процессов;

- При переводе работников на другое место работы;

- По требованию органов государственного надзора государственной инспекцией и вышестоящего органа.

Инструктажи по технике безопасности (см. практическую работу).

### Планирование мероприятий по охране труда

Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляется на основе коллективных договоров. Каждый коллективный договор имеет специальное соглашение по охране труда. Проекты коллективных договоров рассматриваются комиссией по охране труда, согласовываются с техническим инспектором, обсуждаются на собрании коллектива и утверждаются либо на расширенном ????

Контроль за соблюдением обязательств осуществляет администрация и профсоюзы. Мероприятия, включаемые в коллективный договор должны соответствовать отраслевой номенклатуре мероприятий по охране труда, которая ежегодно формируется Министерством. Отраслевая номенклатура предусматривает 3 группы мероприятий:

- мероприятия по предупреждению несчастного случая;

- мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве;

- мероприятия по общему улучшению условий труда.

### Финансирование предприятий

Включенные в коллективный договор мероприятия должны быть обеспечены технической документацией, материальными ресурсами и источником финансирования.

Финансирование осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и целевых программ за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РБ.

Финансирование осуществляется также за счет:

- Средств от штрафов за нарушение охраны труда.

- Добровольных взносов организаций и физических лиц.

На предприятии объемы финансирования составляют:

- 0,1% суммы затрат на производство продукции;

- 0,7% суммы эксплуатационных расходов.

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий труда.

## 26.04.02

??????

В соответствии с этими актами виновные привлекаются к административной, материальной, уголовной ответственности.

Дисциплинарная ответственность выражается в выговоре, строгом выговоре;

Административная ответственность – в денежных штрафах (штраф может достигать 100 минимальных размеров оплаты труда);

Материальная ответственность наступает в случае ущерба, нанесенного предприятию, и взыскивается с виновных лиц.

Уголовная наступает при нарушении правил и норм охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по выполнению норм и правил охраны труда. Виновные наказываются лишением свободы до 1 года или исправительными работами или штрафом до 500 МРОТ, или увольнением от должности с лишением права заниматься определенной деятельностью 5 лет.

В законодательных актах предусмотрена также ответственность предприятий за выпуск продукции, несоответствующей требованиям охраны труда, за нарушение требований охраны труда. Предусмотрено также приостановление деятельности организаций или их строительных подразделений вследствие нарушения охраны труда или ликвидация организации или строительного подразделения.

## Тема: «Методы решения вопросов охраны труда»

- Классификация причин несчастных случаев.

- Методы анализа, оценки условий труда и производственного травматизма (см. конспект лекций по БЖД).

- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

- Возмещение работодателем (см. практику).

## Тема: «Производственные вредности, их классификация, нормирование, способы защиты работающих»

- Метеоусловия производственной среды.

- Производственная пыль.

- Вредные и ядовитые вещества.

- Производственный шум.

- Вибрация.

- Освещенность.

- Ионизирующие и неионизирующие вещества.

Рассмотреть – физическую сущность???

  - ???

  - нормирование, понятие ????

  - способы борьбы

## Тема: «Опасность поражения электрическим током, профилактика

## электротравматизма»

### Электротравматизм в строительстве и производстве строительных материалов

Практически все машины и механизмы, исполняемые в строительной организации оснащены электропроводом. Электроэнергия используется также в ряде технологических процессов (электропечи, системы отопления и др.). высокая энерговооруженность приводит к широкому кругу лиц, связанных с эксплуатацией электрооборудования. Это требует особого внимания к вопросам электробезопасности.

Анализ несчастных случаев показывает, что количество электротравм невелико и составляет 0,5-1% общего количества несчастных случаев. Однако если мы выделим случаи со смертельным исходом, то электротоком  20%.

Основные причины электротравматизма являются:

1). Нарушение правил устройства установок и правил их технической эксплуатации.

2). Работа грузоподъемных и землеройных машин в зоне электропередачи, прикосновение к нетоковедущим частям оборудования, оказавшимся под напряжением.

3). Выполнение заземляющих устройств с нарушением технических условий.

4). Использование неисправного электрооборудования, электроинструмента, проводов и кабеля.

5). Производство работ без индивидуальных средств электрозащиты.

6). Малоквалифицированный инструктаж рабочих и несвоевременная проверка знаний.

7). Невыполнение периодических испытаний защитных средств и приспособлений.

Высокий уровень электротравматизма в строительстве тесно связан с факторами, в которых происходит производственный процесс. К ним относятся:

- Необходимость производства работ в условиях большой влажности, запыленности и под воздействием осадков.

- Широкое применение передвижных, переносных  установок и но?????

- Использование электрооборудования, проводов  и кабеля не соответствующих условиям эксплуатации.

- Нерегулярность ремонтно-профилактических работ и периодических испытаний электроустановок и электрооборудования.

### Электрическое свойство человека, зависимость сопротивления тела человека от состояния кожи и физиологических факторов.

Тело человека является проводником электрического тока, т.к. большинство тканей содержит вод. Живую ткань можно рассматривать как электролит, т.е. раствор, перенос электрического заряда в котором осуществляется положительно и отрицательно заряженными ионами. Вследствие этого ????? тело человека  - величина переменная, зависящая от нескольких факторов: кожа, состояние окружающей среды и различных физиологических факторов.

Удельное электрическое сопротивление тканей измеряется в широком диапазоне (Ом*м) и составляет:

- Кости – 104 – 106 Ом*м;

- Кожа сухая – 104 Ом*м;

- Жировая ткань – 30 – 40 Ом*м;

- Мышечная ткань – 2 –3 Ом*м;

- Кровь – 1 – 2 Ом*м

- Спинномозговая  жидкость – 0,5 – 0,6 Ом*м.

Самая прочная – это кожа человека.

На сопротивление кожи человека оказывают влияние:

Эпидермис

Дерма

1). Повреждение рогового слоя кожи;

2). Увлажнение кожи;

3). Потовыделение;

#### Мышечная ткань

4). Температура;

5). Пол и возраст человека.

### Влияние значения тока на исход поражения

При поражении человека электрическим током поражающим фактором является величина тока, проходящая через тело. Исход поражения определяется длительностью протекания тока, его частотой и зависит от пути протекания через организм человека. Реакция организма на воздействующие токи делится на 6 групп:

- Ощутимый ток – человек начинает ощущать проходящий через него ток при 1,1 мили ампер и при 6 мили ампер при постоянном токе. Это воздействие вызывает зуд и покалывание для переменного тока и ощущается слабый нагрев кожи – для постоянного тока. Минимальное значение, которое ощущает человек,  называется «пороговым ощутимым током».

- Безопасный ток – это такой ток, длительное протекание которого через тело человека не наносит ему вред. Приняты значения 50 – 75 мили ампер при частоте 50 и 100 герц для постоянного тока.

- Неотпускающий ток. При воздействии такого тока у человека возникают судороги и он????? Значение неотпускающих токов составляют для мужчин 16 мили ампер, при частоте 50 герц и 80 мили ампер при постоянном токе; женщины 11 мили ампер при 50 герцах и 70 мили ампер при постоянном токе.

- Ток, превышающий пороговый, но не отпускающий. Значение 20 – 50 мили ампер. При нем судорожное сокращение мышц, особенно грудной клетки могут вызвать прекращение дыхания и смерть.

- Фибриляционные токи – ток более 50 мили ампер проходит через тело человека, распространяет ????? и через три секунды вызывает фибриляцию сердца и наступает смерть.

- Ток больше 5 ампер – вызывает немедленную остановку сердца. Если ток был кратковременным (менее 2-х минут) и не вызвал ожога сердца, оно (сердце) может самостоятельно восстановить работу. Но последствия все равно могут быть тяжелыми. такие токи также приводят к параличу дыхания.

## 10.04.02

### Виды поражения электрическим током, классификация несчастных случаев

Проходя через организм человека электрический ток производит на него различное действие:

- термическое;

- механическое;

- электролитическое;

- биологическое.

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела; нагреве до высоких температур кровеносных сосудов, нервов, мозга, сердца и других органов, что вызывает серьезные функциональные расстройства.

Механическое выражается в расслоении и разрыве тканей организма человека, которые в ????? от перегрева тканевой жидкости и крови.

Электролитическое выражается в разложении органической жидкости и крови, что сопровождается изменением их физико-химического состава.

Биологическое выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма в результате нарушения внутренних биологических процессов.

Воздействие на организм электрического тока приводит к электротравмам, которые условно делятся:

- местные, которые сопровождаются местными поражениями;

- общие, когда поражается весь организм.

Характерными местными электротравмами являются:

1. Электрический ожог – самая распространенная электротравма.

  - Токовый (контактный).

  - Дуговой.

2. Электрические знаки встречаются у 11% пораженных электротоком. Это пятна (d = 1-5 мм) бледно-желтого цвета.

3. Металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи металла от электрической дуги, встречается  10% слуаев. По внешнему виду – металлические знаки.

Характерными общими электротравмами являются:

1. Механические повреждения, в результате которых могут произойти разрывы сухожилий, нервных тканей. Эти повреждения встречаются редко.

2. Электроофтальмия – это воспаление наружных оболочек глаз под воздействием мощного потока. Она может иметь серьезные последствия, вплоть до слепоты.

3. Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма. При электрическом ударе под угрозой оказываются жизненно-важные органы. Электрическим ударом подвергается  80% пострадавших от электрического тока. Они представляют собой наибольшую опасность. Поскольку 80-85% завершается смертельным исходом.

### Влияние пути тока

Путь прохождения тока в организме играет значительную роль при исходе. Если на его пути находятся сердце, печень, то опасность возрастает.

Существует 15 путей прохождения тока.

### Классификация производственных помещений

Опасность поражения электрическим током создает окружающая среда:

- влажность;

- температура;

- электропроводные полы;

- металлические конструкции, соединенные с землей.

По степени опасности ГОСТ 12.1.ОВ-78 все помещения разделяет на 3 категории:

- помещение без повышенной опасности (отапливаемые, сухие с температурой не выше 30 градусов, без электропроводной пыли и полов, в котором исключена возможность касания металлоконструкций с землей);

- помещение с повышенной опасностью (жаркие, сухие с токопроводящими полами и пылью, в котором возможно касание человека с металлическими приборами).

- особо опасные помещения, для которых характерны не менее 2-х признаков категории 2.

В помещениях особо опасных и с повышенной опасностью ???????????

### Опасность поражения током в различных электрических сетях, безопасность использования различных установок

Опасность поражения человека током.

3 схемы:

- Между двумя фазами электрической сети;

- Между одной фазой электрической сети и землей – однофазное прикосновение:

- однофазное прикосновение сети с глухозаземленной нейтралью;

- однофазное прикосновение сети с изолированной нейтралью;

- между двумя точками сети, находящимися на расстоянии шага.

??????????

??????????

?????????

В соответствии с ГОСТ защита от поражения электрическим током должна ?????????? конструкцией электроустановок, техническим средствами защиты и организационными мероприятиями. Наиболее эффективными техническим средствами являются:

- защитное заземление;

- защитное зануление;

- защитное автоматическое отключение.

(проработать самостоятельно: электрозащитные средства, первая помощь).

## 16.05.02

## Тема: «Пожарная безопасность в строительстве»

### Общие сведения о процессе горения. Классификация видов горения.

Пожары и взрывы причиняют значительный ущерб и в ряде случаев вызывают травмы и гибель людей.

Мероприятия, при которых исключаются возможности пожара и взрыва называются пожарной безопасностью.

Пожар – это ??????????

Горение – это сложный физико-химический процесс, основной которого являются быстропротекающие реакции окисления, сопровождающиеся выделением большого количества тепла и света.

В обычных условиях горение – это соединение горючего вещества и кислорода. Горючие вещество – это всякое твердое, жидкое или газообразное вещество, способное окисляться с выделением тепла и света. Наибольшая скорость горения – в чистом кислороде, наименьшая в воздухе 14,2%.

2 вида горения:

- полное (при достаточном количестве кислорода);

- неполное.

Горение может быть:

- диффузным;

- кинетическим;

- гомогенным;

- гетерогенным.

Диффузное происходит по мере поступления кислорода – воздуха и смешение его с горючим веществом.

Кинетическое происходит тогда, когда горючая смесь образуется до начала горения.

Гомогенное – это горение газообразных веществ, в которых горючее вещество и окислитель равномерно перемешаны друг с другом.

Гетерогенное – это горение, когда горючее вещество и окислитель находятся в разных состояниях.

Механизм процесса горения.

В основе горения лежит теория о цепных реакциях, по которым процесс окисления сопровождается выделением тепла и при определенных условиях может самоускоряться. Самоускорение реакции окисления с переходом ее в горение называют самовозгоранием. Минимальная температура при которой резко возрастает скорость экзотермических реакций и возникает пламенное горение называется температурой самовоспламенения. Температура самовоспламенения большинства газов и жидкостей находится в пределах 400 – 700 оС, в твердых веществах 250 – 800 оС и в металлах (цинк, магний) – 450 –800 оС.

Воспламенение – это процесс возникновения горения, который происходит в результате горения горючего вещества источником воспламенения. Минимальное значение температуры источника воспламенения называется температурой воспламенения. Чем ниже температура воспламенения, при которой происходит самовозгорание веществ, тем они более опасны.

Вещества, склонные к самовозгоранию характеризуются 3-мя группами:

1. Самовозгорающиеся при воздействии воздуха (растительные и животные жиры, нанесенные тонким слоем на волокнистые материалы);

2. Самовозгорающиеся воздействии воды (карбид кальция, известь);

2. Самовозгорающиеся при смешении друг с другом (ацетилен, метан, водород в смеси с хлором).

При неправильном хранении материалов, склонных к самовозгоранию создаются условия для самовоспламенения и возникновения пожара.

### Факторы, определяющие пожарную опасность веществ зданий и сооружений

Пожарная опасность газов и паров.

Оценка взрыва и пожароопасности газов и паров производится по пределу воспламенения в воздухе, температура вспышки, самовоспламеняющуюся и минимально содержащую кислорода в смеси. Пределы воспламенения газов и паров определяются их концентрацией в воздухе. Граничные концентрации, при которых этот процесс возможен, называется верхним и нижним пределом воспламенения.

Верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПВ) – это наибольшая концентрация газа или пара в воздухе, при котором еще возможно воспламенение смеси от источника. Нижний концентрационный пределе воспламенения (НКПВ) – это наименьшая концентрация газа или пара в воздухе, при которой уже возможно воспламенение смеси от источника зажигания.

С – концентрация кислорода в смеси.

Пожарная опасность горючих жидкостей

Пожарная опасность горючих жидкостей определяется температурными условиями, когда при изменении температуры окружающей среды возникает опасность вспышки паров этой жидкости.

Параметрами, определяющими степень опасности горючих жидкостей, являются верхний и нижний концентрационные пределы.

Взырово - пожароопасность пыли

Характеризуется температурой самовоспламенения и нижним концентрационным пределом. Нижний КПВ характеризует степень опасности пыли. Нормами строительного проектирования пыли подразделяются:

- пожароопасные с НКПВ = 65 г/м3;

- взрывоопасные с НКПВ = менее 65 г/м3.

Кроме того пыли делятся на 4 класса:

- Взрывоопасные с НКПВ = до 15 г/м3;

- Взрывоопасные с НКПВ < 15 г/м3;

- Пожароопасные пыли с температурой воспламенения до 250 оС;

- Пожароопасные пыли с температурой воспламенения > 250 оС;

Пожарная опасность твердых веществ

Особенностью горения многих твердых веществ является то, что при нагревании они частично разлагаются, образуя парогазовую, горючую смесь. Эту часть горючих веществ называют летучими. Под действием тепла, передаваемым от зоны горения, происходит распределение пламени по еще не горящей поверхности.

Пожароопасность твердых тел характеризуется:

- удельной теплотой сгорания;

- температурой горения;

- температурой воспламенения;

- скоростью возгорания на поверхности материала;

- скоростью распределения горения поверхности.

Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, частей зданий разработана в СНиП 21-01.97 и основывается на их разделении по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара, т.е. пожароопасности и по свойствам сопротивляемости пожару – огнестойкости.

Классификация предназначена для устранения необходимых требований по пожарной защите конструкций, помещений, зданий и их элементов в зависимости от их огнестойкости или пожароопасноти.

Строительные материалы

Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распределением пламени по вповерхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

По горючести строительные материалы делятся на:

- слабогорючие (Г1);

- умеренногорючие (Г2);

- нормальногорючие (Г3);

- сильногорючие (Г4).

По воспламеняемости:

- трудновоспламеняемые (В1);

- умеренновоспламеняемые (В2);

- легковоспламеняемые (В3).

По распределению пламени:

- нераспространяющиеся (РП1);

- слабораспространяющиеся (РП2);

- умереннораспространяющиеся (РП3);

- сильнораспространяющиеся (РП4).

По дымообразующей способности:

- с малообразующей способностью (Д1);

- с умеренной (Д2);

- с высокой (Д3).

По токсичности горения продуктов:

- малоопасные (Т1);

- умеренноопасные (Т2);

- высокоопасные (Т3);

- чрезвычайноопасные (Т4).

Строительные конструкции

Характеризуются огнестойкостью. Предел огнестойкости устанавливается по времени в минутах одного из нескольких ????????

- потеря несущей способности;

- потеря целостности;

- потеря теплоизолирующей способности.

По пожароопасности:

- непожароопасные (КО);

- малоопасные (К1);

- умеренноопасные (К2);

- пожароопасные (К3).

Противопожарные преграды

Предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из одного помещения в другое. К таким преградам относятся: противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожароопасностью.

Лестницы и лестничные клетки

Предназначены для эвакуации и делятся на:

- обычные лестницы;

- незадымляемые лестничные клетки;

- пожарные лестницы.

Здания, пожарные отсеки и помещения

Эти элементы сооружения подразделяются по степеням. ???????7

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его конструкций.

### Категорирование производств по взрыво-пожароопасности.

Производственные и складские здания и помещения в зависимости от количества и взрывоопасных ???????? согласно нормам противопожарной безопасности (НПБ 105-95) подразделяются на следующие категории:

- А. (взрывопожарная) – горючие газы, воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 28оС в таком количестве, когда могут образовываться взрывоопасные смеси, при которых развивается избыточное давление.

- Б. (взрывопожароопасная) – горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28оС в таком количестве, когда может возникнуть взрыв с избыточным давлением, превышающим 5 кПа.

- В1 – В4 (пожароопасная) – горючие и трудногорючие жидкости; вещества; материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть при условии, что помещ. ???? к категориям А и Б.

- Г (горючие вещества и материалы в горячем, раскаленном состоянии.

- Д – негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

??????????

?????????

Всякий пожар легче всего ликвидировать в начальной стадии, приняв меры к локализации очага возгорания. Успех ликвидации пожара зависит от имеющихся огнетушащих средств и умения ими пользоваться всеми работающими.

Огнетушащие средства. Огнетушащие свойства воды.

Вода по сравнению с другими огнетушащим веществами обладает наилучшими свойствами. Она охлаждает зону горения, разбавляет реагирующие вещества в зоне горения и изолирует горючие вещества от зоны горения. Эти свойства воды обусловлены самой высокой ее теплоемкостью из всех веществ (1 литр воды при нагревании до 100оС поглощает 419 кДж тепла).

Огнетушащие пены. Для тушения легковоспламеняющихся жидкостей применяют пену, т.е. смесь газа с жидкостью. Пена растекается по поверхности горючей жидкости, изолирует ее от пламени и охлаждает. Для тушения применяют устойчивую пену, которая может быть получена пи введении в воду 3-4 % по объему веществ, называемых пенообразователями (экстракты лакричного корня, альбумины, сапонин).

Широкое применение нашли 2 вида пен: химическая и воздушно-механическая. Химическая пена образуется при взаимодействии карбоната с кислотой в присутствии пенообразователя. При ???????? выделяется большое количество двуокиси углерода и получается устойчивая пена. При растекании пен образуется слой 7-10 см, малоразрушающийся от пламени.

Воздушно – механическая пена. Огнегасительное действие этой пены основано на изоляции ???????????

Инертные газы – СО2, N2 и водяной пар при тушении  быстро смешиваются с ???????? понижая концентрацию кислорода и способствуя прекращению горения большинства веществ.

Твердые огнетушащие вещества. Для ликвидации небольших возгораний, которые неподдаются тушению водой, применяются твердые инертные вещества в виде порошков (хлориды цветных металлов, песок, земля). Огнетушащее действие этих веществ заключается в том, что они своей массой изолируют зону горения от ????????????

### Противопожарное водоснабжение

Основные требования, предъявляемые к водопроводам изложены в СНиП и других нормативных документах, применяемых в других отраслях промышленного производства. Нормы определяют условия, при которых устройство внутренних противопожарных водопроводах является обязательным в промышленных зданиях. Они должны устраиваться в исключительных случаях.

??????????

Внутренние пожарные краны размещают у входа в лестничные клетки, к коридорах, при этом длина пожарных рукавов = 10-20 м. Одним из основных условий, которыми должны удовлетворять водопроводы являются ???????????

При наружном пожаротушении противопожарные водопроводы подразделяются на высокого давления и низкого давления.

При высоко ????????? должен обеспечивать.

Для забора на водопроводной сети устанавливаются водные гидранты. Они должны располагаться ???????????

### Автоматические средства тушения пожаров

К ним относятся сплинклерные и дренчерные установки.

Сплинклерные состоят из сети разветвленных трубопроводов, на которых расположены сплинклеры (распылители) из расчета 1 распылитель на 9-12 м2 площади.

Дренчерные, в них осуществляется групповое действие установленных дренчеров (распылителей). В обычное время ?????????? клапаном группового действия.

Сплинклерная

Дренчерная

### Первичные средства тушения пожара

Наибольшее распространение в качестве первичных средств пожаротушения получили передвижные и ручные огнетушители.

Ручные огнетушители различаются по конструктивному исполнению и огнетушительным средствам.

Пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов, огнетушащим средством в них служит механическая или химическая пена.

Газовые предназначены для тушения небольших очагов горения в электроустановках, в качестве огнетушительного средства используется двуокись углерода и др.

Порошковые предназначены для тушения очагов возгорания щелочных металлов и кремнево-органических соединений.

Передвижные – одно – и двухболонные и угле огнетушители. Они применяются на предприятиях, где ????????????

Вспомогательные средства: кошма и песок. Они применяются для тушения возгораний с малой площадью, а также с легковоспламеняющейся жидкостью.

### Пожарная сигнализация и связь

Пожарная сигнализация и связь предназначена для быстрого и точного ???????

Пожарная сигнализация и связь делятся:

- пожароохранную;

- извещающую пожарную;

Сообщение обеспечивается автоматически и неавтоматически.

Диспетчерская связь. ?????????

Оперативная радиосвязь для управления пожарными расчетами на месте пожара.

### Организация пожарной охраны, государственный пожарный надзор

Обеспечение пожарной безопасности носит государственный характер. Пожарная охрана осуществляется по 3 направлениям: государственному, общественному и ведомственному.

Общее руководство осуществляет главное управление (МЧС).

Государственный надзор осуществляет государственный пожарный надзор.

Функции государственного пожарного надзора:

1). Разработка и согласование противопожарных правил, норм на строящиеся или конструируемые объекты, а также правил пожарной безопасности.

2). Контроль за соблюдением проектными организациями противопожарных норм и технических условий.

3). Надзор за противопожарным ??????7

4). Учет и анализ пожаров.

5). Противопожарная пропаганда и агитация.

6). Административная работа заключенная в выявлении нарушителей и взыскания штрафов.